# Universidad de Costa Rica

# Escuela de Ciencias de la Computación e Informática

# CI-2657 Robótica

# Prof. Kryscia Daviana Ramírez Benavides

# Laboratorio #4

Objetivos:

- Construir los vehículos Braitenberg para examinar su comportamiento.

Enunciado

Brazo Robótico

En este laboratorio se va a construir un brazo robótico y así poner en práctica la cinemática.

- Construir el brazo robótico http://robotsquare.com/wp-content/uploads/2013/10/45544_robotarmh25.pdf.

- Programar el brazo robótico para que mueva un objeto de un lugar a otro.

- Controlar el robot por control remoto, mediante comunicaciones Bluetooth.

- (Opcional) Realizar lo siguiente:

  - Escoger uno de los siguientes modelos para la construcción de otro brazo robótico: LARA (capítulo 17 libro “Intelligence Unleashed: Creating LEGO NXT Robots with Java” de Brian Bagnall), Modelo 1 o Modelo 2.

  - Programar el brazo robótico para que mueva un objeto (bola) de un lugar a otro. En primer lugar el brazo baja hasta que el sensor de tacto detecta la bola y la agarra. Luego dependiendo del color realiza una acción, si es azul la mueve, en caso contario la deja en su sitio.

Vehículos Braitenberg

En este laboratorio se va a construir los primeros cuatro vehículos Braitenberg y se examinará su comportamiento. Puesto que los vehículos requieren dos sensores del mismo tipo, un sensor adicional por grupo se proporcionará al comienzo del laboratorio.

- Construir un robot de dos ruedas de base (o utilizar uno ya existente, puede ser el construido en el laboratorio 1).

- Construir el vehículo # 1.

  - Utilizar sólo un sensor.

  - Alimentar el sensor de lectura para ambos motores.

- Construir los vehículos # 2, # 3 y # 4.

  - Utilizar el sensor adicional dado al comienzo del laboratorio.

- Observar el comportamiento del vehículo mediante pruebas, utilizando una fuente de luz.

- Tratar de diseñar un vehículo propio mediante el uso de otro sensor con dependencia al motor y describir el comportamiento observado.

NOTA: Puede consultar estas referencias Braitenberg's "Vehicles" y Braitenberg Vehicles. Además, Braitenberg Tutorial.

Se debe entregar un documento en Word con el desarrollo de su trabajo, siguiendo el formato del documento: ..\Robotica\Material\Laboratorios\PlantillaReporteLaboratorio.doc. El laboratorio debe ser realizado en grupos de proyecto.