Sistemas Numéricos

| Base 10 | Base 2 | Base 8 | Base 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 10 | 2 | 2 |
| 3 | 11 | 3 | 3 |
| 4 | 100 | 4 | 4 |
| 5 | 101 | 5 | 5 |
| 6 | 110 | 6 | 6 |
| 7 | 111 | 7 | 7 |
| 8 | 1000 | 10 | 8 |
| 9 | 1001 | 11 | 9 |
| 10 | 1010 | 12 | A |
| 11 | 1011 | 13 | B |
| 12 | 1100 | 14 | C |
| 13 | 1101 | 15 | D |
| 14 | 1110 | 16 | E |
| 15 | 1111 | 17 | F |

Códigos Binarios de Números Decimales

| Dígito Decimal | BCD (8421) | Aiken (2421) | Exceso 3 | Biquinario | 1 de 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 0000 | 0011 | 0100001 | 1000000000 |
| 1 | 0001 | 0001 | 0100 | 0100010 | 0100000000 |
| 2 | 0010 | 0010 | 0101 | 0100100 | 0010000000 |
| 3 | 0011 | 0011 | 0110 | 0101000 | 0001000000 |
| 4 | 0100 | 0100 | 0111 | 0110000 | 0000100000 |
| 5 | 0101 | 1011 | 1000 | 1000001 | 0000010000 |
| 6 | 0110 | 1100 | 1001 | 1000010 | 0000001000 |
| 7 | 0111 | 1101 | 1010 | 1000100 | 0000000100 |
| 8 | 1000 | 1110 | 1011 | 1001000 | 0000000010 |
| 9 | 1001 | 1111 | 1100 | 1010000 | 0000000001 |

| Palabras de código no usadas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BCD (8421) | Aiken (2421) | Exceso 3 | Biquinario | 1 de 10 |
| 1010 | 0101 | 0000 | 0000000 | 0000000000 |
| 1011 | 0110 | 0001 | 0000001 | 0000000011 |
| 1100 | 0111 | 0010 | 0000010 | 0000000101 |
| 1101 | 1000 | 1101 | 0000011 | 0000000110 |
| 1110 | 1001 | 1110 | 0000101 | 0000000111 |
| 1111 | 1010 | 1111 | … | … |

Código Gray

| Número Decimal | Código Binario | Código Gray |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 0000 |
| 1 | 0001 | 0001 |
| 2 | 0010 | 0011 |
| 3 | 0011 | 0010 |
| 4 | 0100 | 0110 |
| 5 | 0101 | 0111 |
| 6 | 0110 | 0101 |
| 7 | 0111 | 0100 |
| 8 | 1000 | 1100 |
| 9 | 1001 | 1101 |
| 10 | 1010 | 1111 |
| 11 | 1011 | 1110 |
| 12 | 1100 | 1010 |
| 13 | 1101 | 1011 |
| 14 | 1110 | 1001 |
| 15 | 1111 | 1000 |

Código Hamming